ЛАМПОВЫЙ  ГИТАРНЫЙ  УСИЛИТЕЛЬ « 963 »

Описываемый ламповый гитарный усилитель состоит из четырёхкаскадного предварительного усилителя напряжения на сопротивлениях с возможностью получения классического эффекта Overdrive и традиционной пассивной регулировкой тембра раздельно по низким , средним и высоким частотам , двухтактного усилителя мощности , выполненного по ультралинейной схеме без фазоинвертора и блока питания , конструктивно объединённых на одном шасси .

Предварительный усилитель

Предварительный усилитель построен на двойных октальных триодах 6Н9С по классической схеме усилителя напряжения на сопротивлениях , что позволяет получать как чистый  , так и перегруз различной степени , следует отметить , что параллельно сопротивлениям катодного смещения невключены конденсаторы .Других особенностей он не имеет и более подробного обсуждения не требует .

Оконечный усилитель

Оконечный усилитель выполнен по нетрадиционной для гитарных усилителей схеме .

В нём отсутствует фазоинверсный каскад  , а напряжение возбуждения подаётся непосредственно на управляющую сетку оконечной лампы одного плеча (V4) , связь между лампами в оконечном каскаде осуществляется посредством общего сопротивления смещения (120 Ом , второй вывод подключён к специальной вторичной обмотке выходного трансформатора ) , т.е. потенциал катодов выходных ламп изменяется пропорционально изменению напряжения на управляющей сетке лампы V4 , но , т.к. управляющая сетка лампы другого плеча (V5) заземлена , то между ней и катодом действует переменное напряжение близкое по амплитуде ( и противоположное по фазе ) напряжению сигнала ,приложенному между сеткой и катодом лампы V4 , что , собственно и требуется для работы двухтактного каскада .Однако за счёт ёмкости , образуемой анодом лампы V5 и её заземлённой сеткой  возникает нежелательная обратная связь , для предотвращения которой в анодную цепь включена корректирующая RC цепь . Экранирующие сетки выходных ламп соединены с отводами первичной обмотки выходного трансформатора , что реализует ультралинейную схему включения .

Блок питания

Блок питания  состоит из трансформатора , предохранителей , двух выпрямительных мостов на кремниевых диодах , сглаживающих  RC фильтров и трёхпозиционного шестиконтактного выключателя питания  SW 1 , в зависимости от положения которого усилитель может быть выключен (среднее положение (II)) , включен в режиме прогрева ламп (нижнее положение (I)) , включен в рабочем режиме (верхнее положение (III)) .

Положение I требуется для того , чтобы предотвратить подачу на аноды холодных выходных ламп высокого напряжения и тем самым уберечь их катоды от преждевременной потери эмиссии . (Первоначально я хотел использовать кенотрон (отсутствующая на схеме лампа V3) который обеспечил бы требуемую задержку за счёт собственного прогрева , но потом отказался от этого решения ) .

Конструктивное решение и детали

Усилитель смонтирован  на шасси из стального листа толщиной 1,5 мм , покрытом чёрной порошковой краской . В каскадах предварительного усиления используются лампы

6Н9С , которые могут быть заменены на  6SL7GT либо пальчиковые типов 6Н2П , ECC83 , ЕСС41 , 12АХ7 и другие , оконечный каскад собран на лампах 6П3С ( 6L6GC ) , которые не дают так много «верха» как 6П14П (EL84) , но в то же время подходят для  гитарных усилителей ,давая вполне зрелый звук . Лампы  установлены на керамических панелях . Небольшое количество деталей оконечного каскада позволило  смонтировать его целиком на лепестках панелей выходных ламп  (см. фото) , детали же предварительного усилителя расположены на монтажных планках в подвале шасси и выводах потенциометров  на передней панели, в данном случае навесной монтаж предпочтителен , тк позволяет сократить соединения , уменьшить емкость монтажа и легко осуществлять подбор номиналов элементов в процессе настройки . Все сеточные цепи отдельными проводами заземлены в одной точке , что снижает уровень фона , с этой же целью нити накала ВСЕХ ламп , включая выходные , питаются постоянным током , причём питание последних обусловлено не желанием помешать проникновению фона через сами лампы , а стремлением уменьшить наводку от проводов ,питающих накал, на близкорасположенные каскады предварительного усиления . Трансформатор питания расположен сверху шасси , в то время как выходной трвнсформатор – в его подвале таким образом , что всякого рода их взаимные влияния исключаются . Кроме того , такое расположение выходного трансформатора  максимально ослабляет евоздействие его поля на лампы . В качестве разделительных использованы только металлоплёночные конденсаторы К73 , в цепях коррекции конденсаторы с ёмкостями в пикофарадах – керамические , все резисторы – МЛТ , сопротивление в катодной цепи выходных ламп – с мощностью рассеяния не менее 2 Вт ( лучше – больше ) . Параметры выходного трансформатора : магнитопровод из пластин Ш-20  0,3 мм , толщина набора  40 мм , обмотки  5-6 и 8-9  содержат по 1000 витков провода ПЭЛ 0,2 , 6-7 и 7-8 по 250 витков того же провода , 3-4 -50 витков провода ПЭЛ 0,47 (при импедансе нагрузки 8 Ом) , 2-3 -30 витков того же провода .

ДОПОЛНЕНИЕ

Возможно , у кого-то возникнет вопрос , резонно ли использовать ультралинейное включение выходных ламп в гитарном усилителе , одним из важнейших свойств которого является способность к перегрузу ? Думаю , в данном случае это вполне оправданное решение , т.к. , с одной стороны , позволяет получить чистый ламповый звук и , с другой , tweed , потому что и такой каскад можно перегрузить ; кроме того , любители тонкостей  могут поэкспериментировать с корректирующими цепями и даже добиться достаточной ассимметрии… впрочем , по-моему конструкция завершённая .

Глеб Антончик   ( г. Санкт-Петербург )

E-mail: sundowner@mail.ru